// Moore model FSM (see Fig. 5.19)	Verilog 2001, 2005 syntax

module Moore_Model_Fig_5_19 (output [1: 0]  y_out,  input 	x_in, clock, reset

input	x_in, clock, reset

);

reg [1: 0]	state;

parameter	S0 = 2'b00, S1 = 2'b01, S2 = 2'b10, S3 = 2'b11;

always @ (posedge clock, negedge reset)

if (reset == 0) state <= S0;	// Initialize to state S0

else case (state)

S0:	if (!x_in) state <= S1; 	else state <= S0;

S1: 	if ( x_in) 	state <= S2; 	else state <= S3;

S2:	if (!x_in) state <= S3; 	else state <= S2;

S3: 	if (!x_in) state <= S0; 	else state <= S3;

endcase

assign y_out = state;	// Output of flip-flops

endmodule