// T flip-flop from D flip-flop and gates

module TFF (output Q, input T, Clk, rst);

wire	DT;

assign DT = Q ^ T;

// Instantiate the D flip-flop

DFF TF1 (Q, DT, Clk, rst);		// Active-low, asynchronous reset

endmodule

// JK flip-flop from D flip-flop and gates

module JKFF (output reg Q, input J, K, Clk, rst);

wire JK;

assign JK = (J & ~Q) | (~K & Q);

// Instantiate D flop-flop

DFF (output reg Q, input D, Clk, rst);

endmodul