module Count_Ones_STR_STR (count, Ready, data, Start, clock, reset_b);

// Mux – decoder implementation of control logic

// controller is structural

// datapath is structural

parameter R1_size = 8, R2_size = 4;

output	[R2_size -1: 0]	count;

output	Ready;

input [R1_size -1: 0]	data;

input	Start, clock, reset_b;

wire	Load_regs, Shift_left, Incr_R2, Zero, E;

Controller_STR M0 (Ready, Load_regs, Shift_left, Incr_R2, Start, E, Zero, clock, reset_b);

Datapath_STR M1 (count, E, Zero, data, Load_regs, Shift_left, Incr_R2, clock);

endmodule

module Controller_STR (Ready, Load_regs, Shift_left, Incr_R2, Start, E, Zero, clock,  reset_b);

output 	Ready;

output	Load_regs, Shift_left, Incr_R2;

input		Start;

input		E, Zero;

input		clock, reset_b;

supply0	GND;

supply1	PWR;

parameter	S0 = 2'b00, S1 = 2'b01, S2 = 2'b10, S3 = 2'b11; // Binary code

wire	Load_regs, Shift_left, Incr_R2;

wire	G0, G0_b, D_in0, D_in1, G1, G1_b;

wire	Zero_b = ~Zero;

wire	E_b = ~E;

wire [1: 0]	select = {G1, G0};

wire [0: 3]	Decoder_out;

assign	Ready = ~Decoder_out[0];

assign 	Incr_R2 = ~Decoder_out[1];

assign 	Shift_left = ~Decoder_out[2];

and 	(Load_regs, Ready, Start);

mux_4x1_beh	Mux_1	(D_in1, GND, Zero_b, PWR, E_b, select);

mux_4x1_beh	Mux_0	(D_in0, Start, GND, PWR, E, select);

D_flip_flop_AR_b	M1	(G1, G1_b, D_in1, clock, reset_b);

D_flip_flop_AR_b	M0	(G0, G0_b, D_in0, clock, reset_b);

decoder_2x4_df	M2	(Decoder_out, G1, G0, GND);

endmodule

module Datapath_STR (count, E, Zero, data, Load_regs, Shift_left, Incr_R2, clock);

parameter	R1_size = 8, R2_size = 4;

output	[R2_size -1: 0]	count;

output	E, Zero;

input	[R1_size -1: 0]	data;

input	Load_regs, Shift_left, Incr_R2, clock;

wire	[R1_size -1: 0]	R1;

wire	Zero;

supply0	Gnd;

supply1	Pwr;

assign Zero = (R1 == 0);	// implicit combinational logic

Shift_Reg	M1	(R1, data, Gnd, Shift_left, Load_regs, clock, Pwr);

Counter	M2	(count, Load_regs, Incr_R2, clock, Pwr);

D_flip_flop_AR	M3	(E, w1, clock, Pwr);

and	(w1, R1[R1_size - 1], Shift_left);

endmodule

module Shift_Reg (R1, data, SI_0, Shift_left, Load_regs, clock, reset_b);

parameter	R1_size = 8;

output	[R1_size -1: 0]	R1;

input	[R1_size -1: 0]	data;

input	SI_0, Shift_left, Load_regs;

input	clock, reset_b;

reg	[R1_size -1: 0]	R1;

always @ (posedge clock, negedge reset_b)

if (reset_b == 0) R1 <= 0;

else begin

if (Load_regs) R1 <= data; else

if (Shift_left) R1 <= {R1[R1_size -2: 0], SI_0}; end

endmodule

module Counter (R2, Load_regs, Incr_R2, clock, reset_b);

parameter	R2_size = 4;

output	[R2_size -1: 0]	R2;

input	Load_regs, Incr_R2;

input 	clock, reset_b;

reg	[R2_size -1: 0]	R2;

always @ (posedge clock, negedge reset_b)

if (reset_b == 0) R2 <= 0;

else if (Load_regs) R2 <= {R2_size {1'b1}}; 	// Fill with 1

else if (Incr_R2 == 1) R2 <= R2 + 1;

endmodule

module D_flip_flop_AR (Q, D, CLK, RST_b);

output 	Q;

input	D, CLK, RST_b;

reg 	Q;

always @ (posedge CLK, negedge RST_b)

if (RST_b == 0) Q <= 1'b0;

else Q <= D;

endmodule

module D_flip_flop_AR_b (Q, Q_b, D, CLK, RST_b);

output 	Q, Q_b;

input	D, CLK, RST_b;

reg 	Q;

assign	Q_b = ~Q;

always @ (posedge CLK, negedge RST_b)

if (RST_b == 0) Q <= 1'b0;

else Q <= D;

endmodule

// Behavioral description of four-to-one line multiplexer

// Verilog 2005 port syntax

module mux_4x1_beh

(output reg	m_out,

input	in_0, in_1, in_2, in_3,

input [1: 0]	select

);

always @ (in_0, in_1, in_2, in_3, select) 	// Verilog 2005 syntax

case (select)

2'b00:	m_out = in_0;

2'b01:	m_out = in_1;

2'b10:	m_out = in_2;

2'b11:	m_out = in_3;

endcase

endmodule

// Dataflow description of two-to-four-line decoder

// See Fig. 4.19. Note: The figure uses symbol E, but the

// Verilog model uses enable to indicate functionality clearly.

module decoder_2x4_df (D, A, B, enable);

output	[0: 3]	D;

input	A, B;

input	enable;

assign	D[0] = !(!A && !B && !enable),

D[1] = !(!A && B && !enable),

D[2] = !(A && !B && !enable),

D[3] = !(A && B && !enable);

endmodule

module t_Count_Ones;

parameter R1_size = 8, R2_size = 4;

wire	[R2_size -1: 0]	R2;

wire	[R2_size -1: 0]	count;

wire	Ready;

reg	[R1_size -1: 0]	data;

reg	Start, clock, reset_b;

wire	[1: 0]	state;	// Use only for debug

assign state = {M0.M0.G1, M0.M0.G0};

Count_Ones_STR_STR M0 (count, Ready, data, Start, clock, reset_b);

initial #650 $finish;

initial begin clock = 0; #5 forever #5 clock = ~clock; end

initial fork

#1 reset_b = 1;

#3 reset_b = 0;

#4 reset_b = 1;

#27 reset_b = 0;

#29 reset_b = 1;

#355 reset_b = 0;

#365 reset_b = 1;

#4 data = 8'Hff;

#145 data = 8'haa;

# 25 Start = 1;

# 35 Start = 0;

#55 Start = 1;

#65 Start = 0;

#395 Start = 1;

#405 Start = 0;

join

endmodule