// Structural description of design example (See Figs. 8.9(a), 8.12)

module Design_Example_STR

( output 	[3: 0] 	A,	// V 2001 port syntax

output	E, F,

input	Start, clock, reset_b

);

Controller_STR M0 (clr_A_F, set_E, clr_E, set_F, incr_A, Start, A[2], A[3], clock,  reset_b );

Datapath_STR M1 (A, E, F, clr_A_F, set_E, clr_E, set_F, incr_A, clock);

endmodule

// Control Unit

module Controller_STR

( output clr_A_F, set_E, clr_E, set_F, incr_A,

input Start, A2, A3, clock, reset_b

);

wire	G0, G1;

parameter		S_idle = 2'b00, S_1 = 2'b01, S_2 = 2'b11;

wire 	w1, w2, w3;

not (G0_b, G0);

not (G1_b, G1);

buf (incr_A, w2);

buf (set_F, G1);

not (A2_b, A2);

or (D_G0, w1, w2);

and (w1, Start, G0_b);

and (clr_A_F, G0_b, Start);

and (w2, G0, G1_b);

and (set_E, w2, A2);

and (clr_E, w2, A2_b);

and (D_G1, w3, w2);

and (w3, A2, A3);

D_flip_flop_AR M0 (G0, D_G0, clock, reset_b);

D_flip_flop_AR M1 (G1, D_G1, clock, reset_b);

endmodule

// datapath unit

module Datapath_STR

( output [3: 0]	A,

output	E, F,

input	clr_A_F, set_E, clr_E, set_F, incr_A, clock

);

JK_flip_flop_2 M0 (E, E_b, set_E, clr_E, clock);

JK_flip_flop_2 M1 (F, F_b, set_F, clr_A_F, clock);

Counter_4	M2 (A, incr_A, clr_A_F, clock);

endmodule

// Counter with synchronous clear

module Counter_4 (output reg [3: 0] A, input incr, clear, clock);

always @ (posedge clock)

if (clear) 	A <= 0; else if (incr) A <= A + 1;

endmodule

module D_flip_flop_AR (Q, D, CLK, RST);	// Asynchronous reset

output 	Q;

input	D, CLK, RST;

reg 	Q;

always @ (posedge CLK, negedge RST)

if (RST == 0) Q <= 1'b0;

else Q <= D;

endmodule

// Description of JK flip-flop

module JK_flip_flop_2 (Q, Q_not, J, K, CLK);

output 	Q, Q_not;

input	J, K, CLK;

reg 	Q;

assign	Q_not = ~Q;

always @ (posedge CLK)

case ({J, K})

2'b00:	Q <= Q;		// No change

2'b01:	Q <= 1'b0;	// Clear

2'b10:	Q <= 1'b1;	// Set

2'b11:	Q <= ~Q;	// Toggle

endcase

endmodule

// Tests Bench

module t_Design_Example_STR;

reg Start, clock, reset_b;

wire [3: 0] A;

wire	E, F;

// Instantiate design example

Design_Example_STR M0 (A, E, F, Start, clock, reset_b);

// Describe stimulus waveforms

initial #500 $finish;	// Stopwatch

initial

begin

reset_b = 0;

Start = 0;

clock = 0;

#5 reset_b = 1; Start = 1;

repeat (32)

begin

#5 clock = ~ clock;	// Clock generator

end

end

initial

$monitor ("A = %b E = %b F = %b time = %0d", A, E, F, $time);

endmodule