module Sequential_Binary_Multiplier (Product, Ready, Multiplicand, Multiplier, Start, clock, reset_b);

// Default configuration: five-bit datapath

parameter	dp_width = 5;	// Set to width of datapath

output 	[2*dp_width -1: 0]	Product;

output	Ready;

input	[dp_width -1: 0]	Multiplicand, Multiplier;

input 	Start, clock, reset_b;

parameter 	BC_size = 3;	// Size of bit counter

parameter	S_idle = 3'b001, // one-hot code

S_add = 3'b010,

S_shift = 3'b100;

reg	[2: 0]	state, next_state;

reg	[dp_width -1: 0]	A, B, Q;	// Sized for datapath

reg 	C;

reg	[BC_size -1: 0]	P;

reg	Load_regs, Decr_P, Add_regs, Shift_regs;

// Miscellaneous combinational logic

assign	Product = {A, Q};

wire	Zero = (P == 0);	// counter is zero

// Zero = ~|P;	// alternative

wire	Ready = (state == S_idle); // controller status

// control unit

always @ (posedge clock, negedge reset_b)

if (~reset_b) state <= S_idle; else state <= next_state;

always @ (state, Start, Q[0], Zero) begin

next_state = S_idle;

Load_regs = 0;

Decr_P = 0;

Add_regs = 0;

Shift_regs = 0;

case (state)

S_idle:	if (Start) begin next_state = S_add; Load_regs = 1; end

S_add:	begin next_state = S_shift; Decr_P = 1; if (Q[0]) Add_regs = 1; end

S_shift:	begin Shift_regs = 1; if (Zero) next_state = S_idle;

else next_state = S_add; end

default:	next_state = S_idle;

endcase

end

// datapath unit

always @ (posedge clock) begin

if (Load_regs) begin

P <= dp_width;

A <= 0;

C <= 0;

B <= Multiplicand;

Q <= Multiplier;

end

if (Add_regs) {C, A} <= A + B;

if (Shift_regs) {C, A, Q} <= {C, A, Q} >> 1;

if (Decr_P) P <= P -1;

end

endmodule