module decoder (IN, Y);

input 	[1: 0] IN;		// Two binary inputs

output 	[3: 0] Y;		// Four binary outputs

reg	[3: 0] Y;

integer	k;		// Control (index) variable for loop

always @ (IN)

for (k = 0; k <= 3; k = k + 1)

if (IN == k) Y[k] = 1;

else Y[k] = 0;

endmodule