// Gate-level description of circuit of Fig. 4.2

module Circuit_of_Fig_4_2 (A, B, C, F1, F2);

input A, B, C;

output  F1, F2;

wire T1, T2, T3, F2_b, E1, E2, E3;

or G1 (T1, A, B, C);

and G2 (T2, A, B, C);

and G3 (E1, A, B);

and G4 (E2, A, C);

and G5 (E3, B, C);

or G6 (F2, E1, E2, E3);

not  G7 (F2_b, F2);

and G8 (T3, T1, F2_b);

or G9 (F1, T2, T3);

endmodule

// Stimulus to analyze the circuit

module test_circuit;

reg [2: 0] D;

wire F1, F2;

Circuit_of_Fig_4_2 UUT (D[2], D[1], D[0], F1, F2);	// Instantiate UUT

initial

begin	// Apply stimulus

D  3'b000;

repeat (7) #10 D = D + 1'b1;

end

initial $monitor ( ABC  %b F1 = %b F2 = %b",, D, F1, F2); // Observe response

endmodule