// D flip-flop without reset

module D_FF (Q, D, Clk);

output	Q;

input	D, Clk;

reg	Q;

always @ (posedge Clk)

Q <= D;

endmodule

// D flip-flop with active-low, asynchronous reset (V2001, V2005)

module DFF (output reg Q, input D, Clk, rst);

always @ (posedge Clk, negedge rst)

if (!rst) Q <= 1'b0;	// Same as: if (rst == 0)

else Q <= D;

endmodule