// State-diagram-based behavioral model (V2001, 2005)

module Moore_Model_Fig_5_20 (output y_out,  input	 x_in, clock, reset

input	x_in, clock, reset

);

reg [1: 0]	state;

parameter	S0 = 2'b00, S1 = 2'b01, S2 = 2'b10, S3 = 2'b11;

always @ (posedge clock, negedge reset)

if (!reset) state <= S0;	// Initialize to state S0

else case (state)

S0:  if (x_in)  state <= S1; else state <= S0;

S1:  if (x_in)  state <= S2; else state <= S1;

S2:  if (x_in)  state <= S3; else state <= S2;

S3:  if (x_in)  state <= S0; else state <= S3;

endcase

assign y_out = (state == S3);	// Output of flip-flops

endmodule

// Structural model with T flip-flops

module Moore_Model_STR_Fig_5_20 ( output 				y_out, A, B, input x_in, clock, reset

output	y_out, A, B,

);

wire	TA, TB;

// Flip-flop input equations

assign TA = x_in && B;

assign TB = x_in;

// Output equation

assign y_out = A & B;

// Instantiate Toggle flip-flops

Toggle_flip_flop M_A (A, TA, clock, reset);

Toggle_flip_flop M_B (B, TB, clock, reset);

endmodule

module Toggle_flip_flop (Q, T, CLK, RST_b);

output 	Q;

input	T, CLK, RST_b;

reg 	Q;

always @ (posedge CLK, negedge RST_b)

if (!RST_b) Q <= 1'b0;

else if (T) Q <= ~Q;

endmodule

// Alternative model using characteristic equation

//  module Toggle_flip_flop (Q, T, CLK, RST_b);

//  output 	Q;

//  input	T, CLK, RST_b;

//  reg 	Q;

//  always @ (posedge CLK, negedge RST_b)

//    if (!RST_b) Q <= 1'b0;

//    else Q <= Q ^ T;

//  endmodule

module t_Moore_Fig_5_20;

wire 	t_y_out_2, t_y_out_1;

reg	t_x_in, t_clock, t_reset;

Moore_Model_Fig_5_20               	M1 (t_y_out_1, t_x_in, t_clock, t_reset);

Moore_Model_STR_Fig_5_20      	M2 (t_y_out_2, A, B, t_x_in, t_clock, t_reset);

initial #200 $finish;

initial begin

t_reset = 0;

t_clock = 0;

#5 t_reset = 1;

repeat (16)

#5 t_clock = !t_clock;

end

initial begin

t_x_in = 0;

#15 t_x_in = 1;

repeat (8)

#10 t_x_in = !t_x_in;

end

endmodule