// Four-bit binary counter with parallel load (V2001, 2005)

// See Figure 6.14 and Table 6.6

module Binary_Counter_4_Par_Load (

output reg [3: 0]	A_count,	// Data output

output	C_out,	// Output carry

input [3: 0]	Data_in,	// Data input

input	Count,	// Active high to count

Load,	// Active high to load

CLK,	// Positive-edge sensitive

Clear_b	// Active low

);

assign C_out = Count && (~Load) && (A_count == 4'b1111);

always @ (posedge CLK, negedge Clear_b)

if (~Clear_b)	A_count <= 4'b0000;

else if (Load)	A_count <= Data_in;

else if (Count)	A_count <= A_count + 1'b1;

else	A_count <= A_count;  // Redundant statement

endmodule