// Ripple counter (See Fig. 6.8(b))

'timescale 1ns / 100 ps

module Ripple_Counter_4bit (A3, A2, A1, A0, Count, Reset);

output A3, A2, A1, A0;

input Count, Reset;

// Instantiate complementing flip-flop

Comp_D_flip_flop F0 (A0, Count, Reset);

Comp_D_flip_flop F1 (A1, A0, Reset);

Comp_D_flip_flop F2 (A2, A1, Reset);

Comp_D_flip_flop F3 (A3, A2, Reset);

endmodule

// Complementing flip-flop with delay

// Input to D flip-flop = Q'

module Comp_D_flip_flop (Q, CLK, Reset);

output	Q;

input	CLK, Reset;

reg	Q;

always @ (negedge CLK, posedge Reset)

if (Reset) Q <= 1'b0;

else Q <= #2 ~Q;		// intra-assignment delay

endmodule

// Stimulus for testing four-bit ripple counter

module t_Ripple_Counter_4bit;

reg	Count;

reg	Reset;

wire	A0, A1, A2, A3;

// Instantiate ripple counter

Ripple_Counter_4bit M0 (A3, A2, A1, A0, Count, Reset);

always

#5 Count = ~Count;

initial

begin

Count = 1'b0;

Reset = 1'b1;

#4 Reset = 1'b0;

end

initial #170 $finish;

endmodule