// Behavioral description of a 4-bit universal shift register

// Fig. 6.7 and Table 6.3

module Shift_Register_4_beh (	// V2001, 2005

output reg	[3: 0]	A_par,	// Register output

input	[3: 0]	I_par,	// Parallel input

input	s1, s0,			// Select inputs

MSB_in, LSB_in,			// Serial inputs

CLK, Clear_b			// Clock and active-low clear

);

always @ (posedge CLK, negedge Clear_b)	// V2001, 2005

if (Clear_b == 0) A_par <= 4’b000;

else

case ({s1, s0})

2'b00: A_par <= A_par;							// No change

2'b01: A_par <= {MSB_in, A_par[3: 1]};		// Shift right

2'b10: A_par <= {A_par[2: 0], LSB_in};		// Shift left

2'b11: A_par <= I_par;								// Parallel load of input

endcase;

endmodule